Enrouleuse A10

Voir le vidéo sur YouTube : https://youtu.be/si16haLz7Q0

La tension du film est contrôlée par 2 vérins à gaz avec une force de 20 kg chacun.

À la demande, il est possible de diminuer la tension en installant des vérins à force réduite.

Des vérins à gaz avec une force de 10 kg sont disponibles.

POIDS et DIMENSIONS MAXIMUM AUTORISÉS :

D = Diamètre maximum de la bobine utilisable : 0,9 m.

L = Longueur de la bobine : 1,65 m

DIMENSIONS

DIMENSIONS DU TUBE

A = Tube fraisé

B = Tube avec insert

Insert fourni à la demande

Commandes :

Amener la manette à la position (1) pour guider le film.

Amener la manette à la position (2) pour incliner la machine pour le chargement/déchargement de la bobine.

2.2

Raccordement au tracteur :

Trous de fixation

Raccordement hydraulique

N. 1 vérin hydraulique à double effet pour le guidage du film (« direction »).

N. 1 vérin hydraulique à simple effet avec retour de l’huile pour l’inclinaison (« rotation »).

2.3                                          Montage du tube d’enroulement :

Voir dessin (page 7 – A6 )

- – Retirer les 2 goupilles.

- – Soulever les 2 crochets.

- – Monter les 2 épaules (6) sur le tube en s’aidant avec la poignée (4).

5)   – Ouvrir la trappe latérale.

6)   - Appuyer le tube sur les 3+3 rouleaux rouges.

7)   - Fermer la trappe latérale en veillant à ce que l’engrenage s’engrène. Bloquer la trappe.

7A   - Fermer et bloquer les crochets (réf. 2).

8)    - Aligner les épaules avec le tube orange.

9)    - Serrer les 2 vis des épaules à l’aide d’une clé.

2.4                           Enrouleuse montée à l’arrière du tracteur :

Pour cette opération, procéder comme suit :

- – Démonter les 2 béquilles arrière.

- – Insérer dans les logements des béquilles les 2 leviers de glissement ( A ) en les dirigeant vers le tracteur (NB. Seulement pour enrouleuse montée à l’arrière).

- – Insérer et bloquer avec les goupilles prévues le tube d’enroulement ( B ).

Introduction du film :

Fixation du film sur le rouleau :

2.5                                  Enrouleuse montée à l’avant du tracteur :



Raccordement hydraulique

N. 1 vérin hydraulique à double effet pour le guidage du film (« direction »).

N. 1 vérin hydraulique à simple effet avec retour de l’huile pour l’inclinaison (« rotation »).

Introduction du film :

Fixation du film sur le rouleau :

2.6                     Déchargement de la bobine du film :

- – Déplacer la manette (1) en position d’ouverture pour actionner le vérin hydraulique (2).

- – Abaisser le relevage du tracteur.

- – Faire sortir le vérin hydraulique.

- – Soulever les 2 crochets.

- – Placer une palette sous la bobine du film.

- – Retirer les 2 épaules.

2.7                     Chargement et déroulement du film :

- – 	Ouvrir la trappe latérale et la bloquer en position ouverte.

- – 	Ouvrir les crochets.

- – 	Démonter et renverser l’appui latéral (3) jusqu’à atteindre la position correcte (réf. 4).

5) 	– 	Reculer avec la machine et charger la bobine en plaçant le tube sur les rouleaux rouges. Serrer les crochets.

6) 	– 	Fixer le film aux bords du champ avec des 2 piquets en bois.

7) 	– 	Avancer à vitesse modérée et dérouler le film sur le sol.

8)	-	Toujours se tenir à distance de sécurité de la machine et ne pas marcher sur le film.